Technická specifikace

- dieselový motor o výkonu min 35 kW

- hydrostatický pojezd

-pohon všech kol (4x4) nebo alespoň samosvorný diferenciál

- kloubové řízení

- maximální rychlost stroje min 35 km/h

- alespoň 2 kartáče před přední nápravou o průměru min 850 mm

- pracovní záběr stroje min 2 300 mm

- sací hubice široká min 700 mm

- sací výkon ventilátoru min 6 500 m3/h

- sací roura vedená středem stroje do zásobníku

- zkrápění na kartáčích i v sací hubici

- min 240 l čisté vody na zkrápění + recyklační vodní systém

- objem zásobníku na smetky min 1,4 m3

- vyklápění zásobníku na smetky do výšky min 1 600 mm

- kabina dvoumístní s klimatizací

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- vyhřívaná zpětná zrcátka

- užitečné zatížení stroje min 1 500 kg

- maximální šířka vozu 1 300 mm

- obrysový poloměr otáčení max 2 000 mm

- celková hmotnost stroje max 3 500 kg

- nízkotlaké pneumatiky pro snížení tlaku na vozovku

- vysokotlaké čerpadlo s tlakovou hadicí a pistolí

- přídavná sací hadice o délce min 3 m

- kamera s barevným monitorem snímající situaci za strojem a před sací hubicí