Příloha č. 2

Technické podmínky

Tažený drtič-míchač:

| Popis požadovaných parametrů zadavatelem | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu |  |  |
| Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot/min. |  |  |
| Objem dávky ve stroji min. 6 m3 |  |  |
| Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru min. 6 cm |  |  |
| Nejméně dva drtící + nejméně dva domíchávací horizontální šneky |  |  |
| Minimálně čtyři horizontální šneky |  |  |
| Protiostří drtících nožů |  |  |
| Nože uchyceny na dvou pevnostních šroubech |  |  |
| Horizontální šneky poháněné přes řetězy |  |  |
| Nezávislý hydraulický systém s dvojitým čerpadlem |  |  |
| Tažné oje s průměrem min. 40 mm |  |  |
| Dálkové bovdenové ovládací prvky stroje s páčkovým rozvaděčem |  |  |
| Levostranný gumový dopravník šířka min. 600 mm a délce min. 1500 mm |  |  |
| Vynášecí dopravník ovládaný dvěma hydraulickými válci |  |  |
| Rozměr pneumatik 11.5/80 x 15.3 PR12 |  |  |
| Podvozek jednonápravový s pneumatikami a parkovací brzdou |  |  |
| Kovové blatníky kol |  |  |
| Uzavíratelné odtokové otvory umístěné ve dnu vany stroje |  |  |
| Zadní nakládací hydraulické čelo |  |  |
| Dva kovové zakládací klíny umístěné na blatnících |  |  |
| Hydraulické dvě opěrné nohy |  |  |
| Vzduchové brzdy pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |
| Výstražný maják oranžové barvy |  |  |
| Osvětlení pro provoz pozemních komunikacích |  |  |
| Stroj homologován pro provoz na pozemních komunikacích v CZ |  |  |
| Hydraulické teleskopické nakládací rameno dosah min. 4,3 m vybaveno rotátorem s vyztuženým drapákem min. 3+3 vidlice pro nakládání materiálu |  |  |
| Komfortní ovládání nakládacího ramene max. dvěma pákami |  |  |
| Nosnost nakládacího ramene v maximální délce min. 280 kg |  |  |
| Systém nakládacího ramene umožňující složení pro bezpečnou přepravu do polohy tvaru „Z“ |  |  |
| Otáčení nakládacího ramene v rozsahu min. 380° |  |  |
| Systém uchycení nakládacího ramene musí umožňovat nakládání z obou stran stoje |  |  |
| Nakládací rameno uchycené na přední straně drtiče-míchače |  |  |
| Sedačka pro obsluhu s přístupovým žebříkem |  |  |
| Hmotnost stroje bez nakládacího ramene max. 3400 kg |  |  |

V ……………….., dne …………………….

……………………………………………………………….

Jméno a příjmení,

podpis osoby obávaně jednat za uchazeče