# JAROMÍR PAROLEK

projektové práce

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

669 02 Znojmo, Popice 27

IČ 41606795

tel. 519417532, mobil 737034376, e-mail jaromirparolek@seznam.cz, www.parolek.cz

MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODBAHNĚNÍ

Hydrologické číslo povodí 4-14-02-069

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Katastrální území

Hodonice

Okres

Znojmo

Kraj

Jihomoravský

Investor

Obec Hodonice

Datum vyhotovení 	:	12/2016

Zakázkové číslo	:	10 / 16

Číslo vyhotovení	:

SEZNAM PŘÍLOH :

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- obsažena v části A.

C.   SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.    SITUACE VODOHOSPODÁŘSKÉ MAPY	1 : 50 000

C.2.    PŘEHLEDNÁ SITUACE	1 : 10 000

C.3.    SITUACE KATASTRÁLNÍ MAPY	1 : 1000

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.	SITUACE NÁVRHU	1 : 500

D.3.	VYTYČOVACÍ SCHEMA	1 : 500

D.4.	PODÉLNÝ PROFIL TRUBNÍHO PŘIVADĚČE	1 : 500/100

D.5.	PŘÍČNÉ ŘEZY NÁDRŽE	1 : 250/100

D.6.	ODBĚRNÝ OBJEKT	1 : 50

D.7.	TRUBNÍ VÝPUST	1 : 50

D.8.	STABILIZACE BŘEHŮ	1 : 50

D.9.	ZÁVLAHOVÝ ODBĚR	1 : 50

D.10.	SOUPIS PRACÍ

E.	DOKLADOVÁ ČÁST

E.1.   VYJÁDŘENÍ ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ

E.2.   KALKULACE NÁKLADŮ

- pouze paré č. 1,2

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | Měřítko : | Počet A4 : |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
|  |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : A. |

OBSAH :

### A.      	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje .....................................................................................................       	2

A.2.   	Základní údaje stavby ...............................................................................................		2

A.3. 	Parcelní čísla a druhy pozemků.................................................................................	3

A.3.1.	Stavební pozemky ………………………………………………………………………….	3

A.3.2.	Sousední pozemky ………………………………………………………………………….	3

A.4.	Seznam a adresy účastníků řízení.............................................................................		4

A.5.	Použité podklady ......................................................................................................		4

A.6.	Zájmové území stavby ..............................................................................................		4

A.6.1.   Přírodní poměry  ….................................................................................................		4

A.6.2.   Popis vodního díla  ………......................................................................................		5

A.6.3.	Chráněná území, ÚSES .........................................................................................		6

A.6.4.	Napojení na dopravní a veřejnou infrastrukturu ......................................................		6

A.6.5.	Ochranná pásma............................................... .....................................................		6

### B.      	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.        Technická část

B.1.1.	Členění stavby na stavební objekty .........................................................................		7

B.1.2.	Navržené technického řešení …...............................................................................		7

B.1.3.	Výškopisné a polohopisné údaje ..............................................................................	8

B.1.4.	Požadavky na kácení vegetace ................................................................................	8

B.1.5.	Provedené průzkumy.................................................................................................	8

B.1.6.	Zábor pozemků ……………………………………………………………………………….	8

B.2.        Hydrotechnické posouzení

B.2.1.	Technické parametry vodního díla …………………………………………………………	8

B.2.2.	Hydrotechnické výpočty ...........................................................................................	9

B.2.3.     	Závěry hydrotechnického posouzení ………………………………………………………	9

B.2.4.	Zajištění bezpečnosti provozu stavby ......................................................................	9

B.3.        Vliv stavby na životní prostředí ...............................................................		9

B.4.        Staveniště a provádění stavby

B.4.1.	Příprava pro výstavbu ................................................................................................	10

B.4.2.	Zásady zařízení staveniště .........................................................................................	10

B.4.3.	Nakládání s odpady ....................................................................................................	11

B.4.4.	Požadavky na provádění stavby ................................................................................	11

B.4.5.	Péče o bezpečnost práce ...........................................................................................	11

B.4.6.	Vliv provádění stavby na životní prostředí .................................................................	12

B.5.        Přílohy průvodní zprávy

Tabulka zatopených ploch a objemů nádrže ………………………………………………	13

Hydrotechnický výpočet přepadu požeráku ……........................................................	13

Fotodokumentace ………………………………….. ………………………………………..	14

### A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.   Identifikační údaje

Název stavby	:	Mokřad v objektu USES – LBC Hodonická niva

stavební úpravy a odbahnění

Místo stavby	:	k.ú. Hodonice (640395)

Okres	:	Znojmo

Kraj	:	Jihomoravský

Obecní úřad	:	Obecní úřad Hodonice

Obecní 287

671 25 Hodonice

Stavební úřad	:	Obecní úřad Hodonice – stavební úřad

Obecní 287

671 25 Hodonice

Vodoprávní orgán	:	Městský úřad Znojmo

odbor životního prostředí

nám. Armády 8/5, 669 01 Znojmo

Investor	:	Obecní úřad Hodonice IČ 00292788

Obecní 287

671 25 Hodonice

tel. 515234329

e-mail ouhodonice@hodonice.cz

Projektant	:	Jaromír Parolek

669 02 Znojmo, Popice 27

ČKAIT 1002508, IČ 41606795

tel. 519417532, 737034376

e-mail jaromirparolek@seznam.cz

Stupeň dokumentace	: 	Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro provádění stavby

A.2.   Základní údaje o stavbě

Charakter stavby	:	trvalá stavba

stavební úpravy neměnící účel a parametry stavby, údržba

Druh stavby	:	malé vodní nádrže – návesní nádrž v obytné zástavbě

Rozsah stavby 	:	plocha nádrže při HN 0,134 ha

celkový objem nádrže 1.815 m3

objem ochranného (retenčního prostoru) 410 m3 (22,6%)

objem odtěženého sedimentu 1300 m3

průměrná výška sedimentu 0,97 m

Povodí	:	Dyje

Hydrologické číslo povodí	:	4-14-02-069

Tok	:	nedotýká se

Způsob provedení stavby	:	dodavatelský

Předpokládaný termín zahájení stavby 	:	2017

Předpokládaná doba realizace stavby	:	8 měsíců

Orientační náklady na provedení stavby	:	celkem  1,001.053,- Kč + DPH, z toho

- stavební úpravy 685.413,- Kč (investiční náklady 68%)

- odbahnění 315.640,- Kč (neinvestiční náklady 32%)

- náklady na 1 m3 odtěženého sedimentu 242,80 Kč

A.3.   Parcelní čísla a druhy pozemků

A.3.1.   Stavební pozemky

k.ú. Hodonice

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo LV | Vlastnické právo |  |  |
| 332/1 | 1287 | trvalý travní porost | ZPF |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |
| 332/2 | 311 | trvalý travní porost | ZPF |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |
| 332/3 | 126 | ostatní plocha – ostatní komunikace |  |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |
| 4072 | 1179 | vodní plocha – koryto vodního toku |  |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |
| 824/1 | 1244 | ostatní plocha – manipulační plocha |  |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |
| 825/1 | 3874 | trvalý travní porost | ZPF |  |
|  | 10001 | Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice |  |  |

A.3.2.   Sousední pozemky

k.ú. Hodonice

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo LV | Vlastnické právo |  |  |
| 331 | 290 | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
|  | 299 | Koukal Fritz, Grozsmehlra Am Vasner 67 Ndr 1/4 Koukal Horst, Grozsmehlra Am Vasner 67 Ndr 1/4 Koukalová Gertruda, Grozsmehlra Am Vasner 67 Ndr 1/4 Koukalová Margareta, Grozsmehlra Am Vasner 67 Ndr 1/4 |  |  |
| 333 | 10562 | ostatní plocha - silnice |  |  |
|  | - | Parcela není zapsána na LV – viz GP 1898 |  |  |
| 825/2 | 325 | trvalý travní porost |  | ZPF |
|  | 1299 | Albert Josef, Panská 153, 671 25 Hodonice 1/2 Albertová Ivana, Panská 153, 671 25 Hodonice 1/2 |  |  |
| 825/4 | 148 | trvalý travní porost |  | ZPF |
|  | 633 | SJM Albert Josef a Albertová Ivana, Panská 153, 671 25 Hodonice |  |  |
| 827 | 804 | vodní plocha – vodní nádrž umělá |  |  |
|  | 633 | SJM Albert Josef a Albertová Ivana, Panská 153, 671 25 Hodonice |  |  |
| 4070 | 9621 | orná půda | ZPF |  |
|  | 118 | SJM Sedlák Josef a Sedláková Božena |  |  |

A.4.   Seznam a adresy účastníků řízení

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno

E.ON Servisní s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vlastnící sousedních pozemků – dle čl. A.3.2.

Vlastníci závlahových odběrů:

- Zdeněk Vala, nar. 18.6.1959 a Hana Valová, nar. 5.7.1960, bytem Panská 298, 671 25 Hodonice

- Stanislav Medek, nar. 6.4.1937 a Františka Medková, nar. 27.12.1938, bytem Panská 253, 671 25 Hodonice

#### A.5.   Použité podklady

- Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000 (34-13 Dyjákovice)

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Kopie katastrální mapy

- Výškopisné a polohopisné zaměření (GAK Znojmo 06/2016)

- Průzkum vlastnických poměrů, cizích zájmů

- Terénní šetření zpracovatele

- Rozbor sedimentu dle vyhl. 294/2005 Sb. (HIG geologická služba Brno, 09/2016)

- Průzkum zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v lokalitě Panský rybník (Jihomoravské muzeum Znojmo 08/2013, 12/2016)

- Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – Vala Zdeněk a Hana, Hodonice 298, odběr vody pro závlahu, max. 0,6 l.s-1,  max. 30 m3.rok-1 (MěÚ Znojmo-OŽP č.j. 27597/2015, 10.4.2015)

- Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – Medek Stanislav a Františka, Hodonice 253, odběr vody pro závlahu max. 0,6 l.s-1, max. 40 m3.rok-1 (MěÚ Znojmo-OŽP č.j. 27805/2015, 13.4.2015)

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- Těžba a využití sedimentů z malých vodních nádrží (VÚMOP Praha, Metodika 18/1995)

- Revitalizace vodních nádrží (VÚMOP Praha, Metodika 22/1997)

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentu na zemědělské půdě

- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

- Územní plán Hodonice (USB Brno 10/2010)

- Územní plán Hodonice – změna č. 1 (Studio Region s.r.o., Brno 04/2014)

- Aktualizace plánu ÚSES k.ú. Hodonice (Ing. Bínová, Brno 11/2012)

- Geoportál Jihomoravského kraje

### A. 6.   Zájmové území stavby

A.6.1.  Přírodní podmínky

Katastrální území obce Hodonice se nachází v jižní části okresu Znojmo. Území je charakteristické plochým reliéfem, dominují slabě zvlněné plošiny a nivy. Území je zcela odlesněno a intenzívně zemědělsky využívané. Osídlení je zde velmi staré a kontinuální od neolitu. Pro řešené území i okolní katastry jsou typické rozsáhlé nedělené bloky orných půd a nedostatek trvalé vegetace. Celý katastr byl odlesněn již v prehistorických dobách a je dlouhodobě intenzívně zemědělsky obhospodařován. Převažujícím funkčním využitím je zemědělství, ale jsou zastoupeny i ostatní funkce (obytná, dopravní, průmyslová výroba) a nepatrně rekreace. Na území je nedostatek trvalé vegetace, chybí lesy a převažují orné půdy. Silná je zde větrná i vodní eroze. Koeficient ekologické stability je neobyčejně nízký. Do katastru obce zasahuje záplavové území Dyje.

Podle geomorfologického členění GGÚ ČSAV se zájmové území řadí do těchto jednotek: provincie Západní Karpaty, soustava VIII Vněkarpatské sníženiny, podsoustava VIIIA Západní Vněkarpatské sníženiny, celek  VIIIA-1 Dyjsko-svratecký úval.

Celé území je tvořeno z neogenních a čtvrtohorních usazenin. Objevují se písky a jíly, které jsou často překryty spraší. V nivě Dyje jsou povodňové písčité hlíny. Převážnou část území pokrývá černozem typická na spraši, která je ohrožena větrnou erozí. V nivě Dyje je typická fluvizem a glejová fluvizem na nivních bezkarbonátových usazeninách.

Území náleží dle Quitta (1970) do teplé klimatické oblasti T2, která je ovlivněna další teplou klimatickou oblastí T4. Celkově se tedy jedná o teplou a suchou oblast. V posledním desetiletí dochází ke značnému srážkovému deficitu a zvyšování průměrné roční teploty (zvyšuje se zejména počet letních a tropických dnů), což vede k další xerifikaci území.

Zájmové území patří do panonské biogeografické podprovincie a nachází se na rozhraní dvou biogeografických regionů. Většina území patří do Lechovického biogeografického regionu (č. 4.1) a jihovýchodní část do 4.5 Dyjsko-moravského bioregionu (Culek a kol. 2004).

A.6.2.  Popis vodního díla

Stávající malá vodní nádrž „Panský rybník“ se nachází v nezastavěném území při jihovýchodním okraji intravilánu obce, na okraji ploché nivy řeky Dyje pod patou mohutné štěrkové terasy, na částech pozemků parc.č. 824/1 a 825/1 v k.ú. Hodonice. Nádrž není zakreslena v katastrální mapě.

Panský rybník má charakter neprůtočné kopané nádrže, jejíž zásobní prostor je z větší části vytvořen výkopem. Vytěžená zemina byla použita k vytvoření nízkého čelního zemního valu na jihozápadním okraji nádrže, který vzdouvá hladinu vody v nádrži max. 1,00 m nad původní terén. Doba vzniku nádrže není známa. Nádrž patrně v minulosti plnila funkci hospodářské nádrže. V současnosti převažuje její víceúčelová krajinotvorná funkce.

Nádrž není vybavena výpustním zařízením, podle místních znalců neměla výpust ani v minulosti. Hladina vody v nádrži je udržována velmi drobným betonovým přepadem v jižním cípu nádrže, jehož stav je pro další provoz nádrže zcela nevyhovující.

Zdrojem vody pro nádrž je podzemní voda a pramenitá voda. Nádrž zásobuje několik drobných pramenů slabé vydatnosti ve svahu nad nádrží. Hlavním zdrojem vody pro napájení nádrže je vydatný Mlýnský pramen u bývalého Kellerova mlýna v blízkosti. Mlýnský pramen, identifikátor PB0240, hydrologický rajon 1641 kvartér Dyje, je sledován ČHMÚ od roku 1959. Jeho trvalá vydatnost se dlouhodobě pohybuje kolem 0,7 l.s-1. Voda z Mlýnského pramene do Panského rybníka přitéká přes výše položenou drobnou umělou vodní nádrž u Kellerova mlýna. Napájení nádrže povrchovou vodou je omezeno pouze na srážky, zachycené dešťovými vpustěmi (na výše položené místní komunikace) a pro vodní hospodářství nádrže nemá významnější vliv.

Z vodní plochy Panského rybníka jsou povoleny dva odběry závlahové vody pro závlahu pozemků v množství max. 2x 0,6 l.s-1, v celkovém množství 70 m3.rok-1, s platností do roku 2045. Způsob měření množství odebrané vody není stanoven, rovněž nejsou stanoveny podmínky pro odebírání vody.

Za stávajícího stavu je Panský rybník ve stavu značného stupně zazemnění, kdy maximální hloubka vody v nádrže za plného stavu dosahuje pouze výšku 0,30-0,40 m. Na zanášení nádrže se vzhledem k jejímu charakteru (neprůtočná nádrž) se vnější zdroje podílejí minimálně. Zdrojem splavenin přinášených přítokem mohou být prakticky pouze inertní posypové materiály používané k zimní údržbě místní komunikace či splach za přívalových srážek. K zazemňování nádrže dochází takřka výhradně z vnitřních zdrojů a důsledkem břehové abraze. V mělké nádrži dochází k silnému rozvoji tvrdých vodních rostlin. Organická hmota po ukončení vegetační sezóny odumírá a představuje tak významný podíl nárůstu sedimentů (roční přírůstek nově se vytvářivších usazenin může činit až 20-50 mm). Břehová abraze v důsledku kolísání hladiny vody porušuje břehovou linii, hlinitý materiál břehů je postupně podemílám a sesouvá se do nádrže.  Poškození břehů je zapříčiněno eolitickým vlněním hladiny. Vlny postupně narušují břeh v místě paty budoucího abrazního srubu, přemisťují, vyplavují a rozrušují materiál břehu, který je postupně vodou smýván do nádrže. Při zámrzu hladiny vody v zimním období souvislá ledová pokrývka působí na břehy především statickým tlakem v důsledku rozpínání ledu. Při střídání teplot působení dynamického talku spolu se sesouvající se s rozmáčenou zeminou působí posun břehové čáry. Materiál nechráněného hlinitého břehu je dlouhodobě rozplavován, jemné částice jsou odplavovány a sedimentují ve dně nádrže. Závažná je břehová abraze poškozující stávající zemní val na jihozápadním okraji nádrže, které může při dalším postupu vést k jeho úplné destrukci.

Sedimenty výrazně zmenšují zásobní prostor nádrže a obecně tím snižují akumulaci vody v území. Sedimenty obecně obsahují značné množství živin, které jsou (při kolísání hladiny, resuspendaci sedimentů, změně kyslíkových a teplotních poměrů apod.) uvolňovány do vodního prostředí. Při poklesu vody v nádrži se obnažují velké plochy usazeného materiálu. Tyto plochy velmi rychle zarůstají vegetací, která po opětovném zvýšení hladiny odumírá. Její rozklad způsobuje vážné kyslíkové problémy a uvolňuje živiny v přístupné formě do vody. Dochází ke zrychlení oběhu živin a k šíření znečištění ve vodním prostředí.

Dle dříve prováděných průzkumů bylo v minulosti (2013) v lokalitě Panský rybník zjištěno rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků a výskyt škeble rybniční (silně ohrožený druh). Při průzkumu v průběhu roku 2016 však rozmnožování obojživelníků nebylo pozorováno a zaznamenáno bylo hynutí škeblí rybniční. Příčinou je patrně podstatné zhoršení již v minulosti nevyhovujícího stavu. Vlivem silného zabahnění a velmi malého vodního sloupce v nádrži dochází při poklesnutí hladiny k obnažování značné části plochy dna. V posledních rocích v důsledku klimatických změn (které mají za následek poklesnutí hladiny podzemní vody hluboko pod terén) a z důvodu čerpání vody v nádrže pro závlahu (pravděpodobně i nad rámec povoleného nakládání s vodami) hladina vody v nádrži silně kolísá. V teplých letních měsících s podprůměrnými srážkami nestačí přítok do nádrže pokrýt ztráty vody (výpar, průsak, odběr) a dochází pravidelně i k úplnému vysychání nádrže.

A.6.3.   Chráněná území, ÚSES, ÚPD

Nádrž „Panský rybník“ se nedotýká chráněných území, je součástí územního systému ekologické stability – lokálního biocentra LBC5 Hodonická niva. V okolí Panského rybníka byla v letech 2014-2015 realizována akce „Obnova prvků ÚSES v Hodonicích“, jejíž součástí byla i výsadba dřevin.  Ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou rybníky, vodní toky a údolní nivy významným krajinným prvkem, který chrání zákon zvláštním způsobem.

Dle platného územního plánu jsou pozemky stávající nádrže vyznačeny jako plochy přírodní, s hlavním využitím ochrana přírody a krajiny.

Zájmové území se nachází mimo stanovenou aktivní zónu záplavového území Dyje i mimo vyhlášení záplavové území Q100.

A.6.4.   Napojení stavby na dopravní a veřejnou infrastrukturu

Zájmové území stavby je přístupné po místní komunikaci v obci Hodonice. Stavba nevyžaduje nové napojení na veřejnou infrastrukturu.

A.6.5.   Ochranná pásma

Stavební úpravy nádrže se dotýkají následujících ochranných pásem:

- nadzemní vedení NN a VVN

### B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.   Technická část

B.1.1.   Členění stavby na stavební objekty

Stavba je vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných opatření členěna na následující stavební objekty:

- SO 1 – odbahnění	JKSO 833.15.8.9.

- SO 2 – stavební úpravy	JKSO 832.39.9.9.

B.1.2.   Koncepce technického řešení

Probíhající změna klimatu přináší změnu stanovištních podmínek buď přímou změnou klimatických podmínek (např. zvýšení teploty, změna rozložení srážek), či změnou jiných místních podmínek, které mají přímou vazbu na klima (např. změna půdní vlhkosti nebo zvýšení výparu). Kromě postupně se měnících stanovištních podmínek je zásadním dopadem změna variability počasí spojená s výskytem hydrometeorologických extrémů. Scénáře změny klimatu se shodují se zvyšováním teploty a změnou rozložení srážek. Ty by měli přibývat v zimním období a ubývat v době vegetačního růstu.

Záměrem investora je uvést malou vodní nádrž do řádného technického stavu a současně přispět ke zvýšení retenční a akumulační schopností území, zvýšit biologickou rozmanitost území a posílit ekologicko-stabilizační funkce krajiny v přírodně cenném území lokálního biocentra. Odtěžením sedimentu se obnoví původní zásobní prostor nádrže. Tím se obecně zvýší akumulace vody v území a prodlouží doba zdržení.  Vytěžením rybničního bahna, obsahujícího značné množství živin uvolňovaných zpět do vodního prostředí, bude mít kladný vliv na kvalitu vody v nádrži i v toku pod nádrží.

Drobné mokřady jsou významné z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity území. Vytvoří se podmínky pro další rozvoj vodních i mokřadních společenstev, pro rozmnožování obojživelníků, pro úkryt, odpočinek a rozmnožování vodního ptactva i ptačích populací břehových biocenóz. Různorodé mokřadní prostředí podnítí i další rozvoj odpovídajících společenstev bezobratlých mokřadních živočichů. Mokřady vytváří v krajině hodnotné prvky i z hlediska estetického.

Záměrem investora je v rámci technického řešení se vyhnout budování mohutných objektů tak, aby při přiměřeném dodržení požadavků ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže byl celý charakter vodního díla přírodě maximálně blízký a do území zapadající a současně respektoval i historický charakter. Veškeré kamenné konstrukce budou přednostně budovány z kamene místního původu, případně z dováženého kamene odpovídajícího přírodním podmínkám lokality.

SO 1 – odbahnění

V zátopě mokřadu Panský rybník bude provedeno odtěžení rybničního bahna. Odtěžený sediment je možno ukládat na povrch terénu, dle předpokladu bude použit k rekultivaci těžebního prostoru štěrkovny Hodonice, odvozová vzdálenost do 0,5 km. Odvozová trasa povede po zpevněných místních a účelových komunikacích. Těžbu a odvoz odtěženého sedimentu je nutno provádět v klimaticky příhodných podmínkách, nutno zabránit nadměrnému znečišťování dotčených komunikací nebo zvýšené prašnosti v blízkosti intravilánu obce.

Součástí odbahnění nádrže bude po dokončení těžby sedimentu provedení výškopisného a polohopisného zaměření dna zátopy nádrže.

SO 2 – stavební úpravy

Navržena je výstavba výpusti požerákového typu pro umožnění manipulace s vodou v nádrži. Pro zlepšení vodohospodářské bilance je navrženo doplňkové napájení nádrže z drobného pramene u č.p.  237. Pramen s vydatností cca 0,1 l.s-1 je pochycen do trubního vedení a ústí společně s dešťovou kanalizací pod místní komunikací do otevřeného příkopu. V místě společného vyústění bude proveden drobný odběrný objekt s odkalovacím prostorem, ze kterého bude voda do nádrže sváděna trubním přivaděčem DN 200.

Návodní líc abrazně narušeného zemního valu podél jihozápadního břehu nádrže se stabilizuje drátokamennými gabiony. Výška gabionů bude nejvýše 0,30 m nad hladinu normálního nadržení. Pro konstrukci gabionů je požadováno použití svařovaných sítí s povrchovou antikorozní ochranou, s garantovanou životností min. 60 let.

Ostatní opatření

Je navržena úprava stávajících závlahových odběrů. Stávající sací potrubí bude přemístěno do čerpacích jímek situovaných mimo zátopu nádrže. Vlastník vodního díla Panský rybník projedná s vlastníky závlahových odběrů výškové umístění sacích košů tak, aby v budoucnu nemohlo vlivem odběru vody docházet k nadměrnému poklesu hladiny vody v nádrži, který by mohl ohrozit životní podmínky zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě. Za bezpečný stav po provedení navrhovaných stavebních úprav nádrže lze požadovat pokles hladiny max. 0,50 m pod úroveň normálního nadržení, tj. na kótu hladiny 198,90 m n.m.

Proti předejití případných sporů ohledně množství odebrané vody doporučuji osadit závlahové odběry zařízením pro měření množství odebrané vody (vodoměry). Dále z hlediska bezpečnosti doporučuji zakrytí volně osazených čerpadel jednoduchými esteticky působícími přístřešky. Tyto úpravy nejsou zahrnuty do nákladů stavebních úprav, práce zajistí vlastníci závlahových odběrů vlastními prostředky.

B.1.3.   Výškopisné a polohopisné údaje

Výškopisné a polohopisné údaje, obsažené v této dokumentaci, jsou uváděny v souřadnicovém systému S-JTSK, ve výškovém systému Bpv.

B.1.4.   Požadavky na kácení vegetace

Příprava stavby nevyžaduje kácení vzrostlých dřevin rostoucích mimo les.

B.1.5.   Provedené průzkumy

Výškopisné a polohopisné zaměření mokřadu Panský rybník bylo provedeno v červnu 2016 při  téměř vyschlé nádrži. Příčné řezy byly zvoleny s ohledem na velikost a tvar nádrže. Dno bylo v příčných řezech zaměřováno tak, aby se co nejlépe vystihla členitost dna a mocnost sedimentů. Současně byla orientačně zjišťována únosnost dna nádrže.

Zeminové rozbory dle vyhl. 294/2005 Sb. provedla HIG geologická služba Brno. Odběr a analýzu vzorků sedimentu provedla laboratoř společnosti ALS Czech Republic s.r.o., akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Zjištěné laboratorní hodnoty prokazují nezávadnost zeminového materiálu v ploše stávajícího mokřadu a lze s ním nakládat jako s inertním materiálem, s použitím na povrch terénu. Výsledky analýzy – údaje o kvalitě sedimentu jsou obsaženy v dokladové části.

V lokalitě Panský rybník byl v letech 2013 a 2016 proveden odbornými pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě průzkum zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. V roce 2013 bylo v Panském rybníce zjištěno rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků a výskyt škeble rybniční (silně ohrožený druh).Průzkum konstatuje skutečnost, že míra zazemnění nádrže je již zřejmě na hranici jejich vhodných životních podmínek. Při doplňujícím průzkumu v průběhu roku 2016 však rozmnožování obojživelníků nebylo pozorováno, výskyt obojživelníků zcela zanedbatelný. Zaznamenáno bylo vymírání populace škeble rybniční. Příčinou je patrně podstatné zhoršení již v minulosti nevyhovujícího stavu a to z důvodu silného zabahnění, kolísání hladiny vody spojeného obnažováním značné plochy dna aj., takže nádrž již není vhodným místem pro rozmnožování obojživelníků. V prostoru nádrže byly zjištěny jen zcela běžné litorální a pobřežní druhy rostlin. Žádný z nalezených druhů rostlin nepatří mezi zvláště chráněné, ohrožené ani jinak regionálně významné. Výsledky průzkumů jsou obsaženy v dokladové části.

B.1.6.   Zábor pozemků

Stavba je z části umístěna na zemědělské půdě, využívané jako trvalý travní porost. Opatření jsou dle platného územního plánu součástí územního systému ekologické stability - lokální biocentrum LBC 5 Hodonická niva. Podle §59, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se na pozemky nezbytné k uskutečňování opatření, projektů a plánů tvorby systémů ekologické stability podle §4, odst. 1 zákona nevztahují ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

B.2.   Hydrotechnické posouzení

B.2.1.   Technické parametry vodního díla

Hráz (zemní val)

- Konstrukce hráze                                                                zemní homogenní z místních materiálů

- Typ hráze podle umístění                                                    obvodová

- Kóta koruny hráze                                                              199,70 m n.m.

- Maximální výška hráze nad terénem				< 1,00 m

- Převýšení hráze nad normální hladinou	                    		0,30 m

- Délka hráze                                                                          70 m

- Šířka koruny hráze                                                               3,00 m

- Sklon návodního líce hráze                                                  5 : 1

- Sklon vzdušního líce hráze                                                  	1 : 2,5 -1 : 3

- Opevnění hráze	- návodní líc                                       	kamenná rovnanina - gabiony

- vzdušní líc                       		zatravnění

Výpustný objekt

- Trubní výpust DN 200

- Provozní uzávěr požerákového typu s dlužovou stěnou

- Maximální přepadové množství přepadu požeráku, H=0,20 m                          	0,038 m3.s-1

- Maximální vypouštěné množství při vypouštění nádrže                          	0,025 m3.s-1

- Kapacitní průtok krátké štoly DN 200, I = 0,014 při proudění s volnou hladinou	0,039 m3.s-1

Nápustný objekt

- Trubní přivaděč DN 200

- Kapacitní průtok krátké štoly DN 200, I = 0,014 při proudění s volnou hladinou	0,029 m3.s-1

Bezpečnostní přeliv

- neprůtočná nádrž nevyžaduje ochranu před velkými vodami

- trubní výpust spolehlivě převede maximální přítok do nádrže

Nádrž

- Kóta dna nádrže                                                                                                    	197,70 m n.m.

- Kóta hladiny stálého nadržení								198,20 m n.m.

- Kóta hladiny zásobního prostoru		 						199,40 m n.m.

- Kóta hladiny ochranného prostoru neovladatelného (max. hladina)                       	199,70 m n.m.

- Objem stálého prostoru 									185 m3

- Objem zásobního prostoru									1.220 m3

- Objem při hladině normálního nadržení							1.405 m3

- Objem ochranného prostoru neovladatelného                                                  	410 m3

- Celkový objem nádrže                                                                                            1.815 m3

- Zatopená plocha při hladině normálního nadržení                                                  	1.340 m2

- Zatopená plocha při hladině maximálního nadržení                 			1.390 m2

B.2.2.   Hydrotechnické výpočty

V příloze této zprávy jsou obsaženy následující hydrotechnické výpočty :

- Základní charakteristiky nádrže

- Výpočet kapacity přepadu požeráku

B.2.3.   Závěry hydrotechnického posouzení

Trubní výpust

Trubní výpust nádrže bude provozním uzávěrem (dřevěná hradítka) hrazena do úrovně hladiny normálního nadržení. Vypouštění nádrže bude prováděno vyjímáním jednotlivých hradítek požeráku, s ohledem na kapacitu trubní výpusti v počtu maximálně 1 ks současně. S ohledem na sklon návodního líce hráze není přípustný denní pokles hladiny vyšší než 0,50 m. Přepadové množství při vypouštění nádrže QVYP = 0,025 m3.s-1 při přepadové výšce 0,15 m bude trubní výpustí spolehlivě převedeno (průtok v potrubí o volné hladině).

Bezpečnostní přeliv

Ochrana vodního díla před povodněmi není vzhledem k jeho charakteru a významu vyžadována. Trubní výpust s kapacitním průtokem QKAP = 0,039 m3.s-1 spolehlivě převede maximální přítok do nádrže QPŘÍTOK = 0,029 m3.s-1, daný kapacitou trubního přivaděče.

B.2.4.   Zajištění bezpečnosti provozu stavby

Mokřad Panský rybník je drobným vodním dílem, nepodléhajícím kategorizaci dle vyhlášky 471/2001 Sb. Provoz vodního díla se bude řídit jednoduchým manipulačním řádem. Manipulace s hladinou vody v nádrži bude prováděna pouze při občasném vypouštění nádrže za účelem kontrolního slovení rybí obsádky nebo při revizích, údržbě a opravách vodního díla

Stavebník při provozu stavby zajistí výkon technickobezpečnostního dohledu přiměřeného významu vodního díla,  dle Metodického pokynu č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (MZe č.j. 37380/2010-15000, ke stažení na stránkách www.eagri.cz → voda → legislativa → metodické pokyny → zákon o vodách → Metodický pokyn 37380/2010.15000).

B.3.   Vliv stavby na životní prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jsou neoddělitelnou součástí naší kulturní krajiny, mají mimořádný a nezastupitelný význam jako základní zdroj vody v oblastech s malými vodními toky a řídkou hydrografickou sítí - zpomalují odtok vody z povodí, zadržují vodu v krajině. Drobné vodní plochy významně napomáhají k ochraně a tvorbě životního prostředí. Nádrž na okraji obytné zástavby plní řadu důležitých funkcí: estetickou a krajinotvornou, ekologickou, rekreační, hospodářskou (protipožární nádrž) aj.

Odtěžením sedimentu se obnoví zásobní prostor nádrže. Tím se obecně zvýší akumulace vody v území a prodlouží doba zdržení.  Vytěžením rybničního bahna, obsahujícího značné množství živin uvolňovaných zpět do vodního prostředí, bude mít kladný vliv na kvalitu vody v nádrži i v toku pod nádrží.

Uvedením narušených objektů vodního díla do řádného technického stavu se zajistí funkce a bezpečnost vodního díla. Vybavení nádrže výpustí umožní kontrolu rybí obsádky a její případnou aktivní regulaci.

Mělké částí revitalizované vodní plochy přispějí ke zvýšení biodiverzity území. Vytvoří se podmínky pro rozvoj vodních i mokřadních společenstev a pro rozmnožování obojživelníků v příbřežních mělkých vodách s pozvolným sklonem dna, pro úkryt, odpočinek a rozmnožování vodního ptactva i ptačích populací břehových biocenóz. Mokřadní prostředí podnítí i další rozvoj odpovídajících společenstev bezobratlých mokřadních živočichů. Mokřad Panský rybník byl v minulosti zajímavým biotopem z hlediska výskytu obojživelníků. Bývalo zde pozorováno mimo rozmnožování skokanů zelených (Rana esculenta) a čolků obecných (Triturus vulgaris) i rozmnožování ropuchy obecné (Bufo bufo) a zjištěn výskyt skokana skřehotavého (Rana ridibunda), skokana štíhlého (Rana dalmatina), kuňky obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea) i skokana ostronosého (Rana arvalis), jejichž rozmnožování zde nebylo možno vyloučit. Jejich populace mohou jako refugium využívat plochu mokřiny jižně od Panského rybníka a pro provedené revitalizaci lze oprávněně očekávat jejich návrat do Panského rybníka.

Dle záměru investor nepředpokládá intenzivní rybářské využívání. Složení a velikost rybí obsádky musí respektovat přirozenou úživnost nádrže. Rybí obsádka nebude přikrmována a rybník hnojen. Vhodné jsou druhy ryb, na které je vázán rozmnožovací cyklus škeble rybniční (např. lín obecný). Složení rybí obsádky doporučuji konzultovat s odbornými pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě. Do nádrže nebudou v žádném případě vysazovány býložravé druhy ryb (amur, tolstolobik), které by způsobily destrukci mokřadní vegetace. Dbát je třeba na to, aby do nádrže nebyla zavlečena střevlička východní. Slovení rybníka bude občasné, za účelem eliminace případně zavlečených nežádoucích druhů ryb.

V minulosti nádrž sloužila k rekreačnímu vyžití místní mládeže a její biologická hodnota dle závěrů botanického a zoologického průzkumu tím zjevně zásadně neutrpěla. Při dalším provozu revitalizované nádrže lze proto uvažovat s obdobným režimem.

### B.4.   Staveniště a provádění stavby

B.4.1.   Příprava pro výstavbu

Stavba je umístěna výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora. Uvolňování pozemků pro výstavbu je předpokládáno postupně dle rychlosti postupu stavebních prací.

Stavbou nesmí být dotčeny pozemky mimo obvod staveniště. Obvod staveniště není vyznačen, je dán rozsahem stavebních prací. Obvod staveniště bude v terénu vyznačen při předání staveniště.

Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení veškerých případných podzemních inženýrských sítí, při provádění stavby respektovat podmínky stanovené správci vedení.

Přístup na staveniště pro stavební techniku je možný po místních komunikacích v obci Hodonice. Průjezd obci po místních komunikacích doporučuji minimalizovat na nezbytný rozsah. Pro příjezd dopravní a stavební techniky a doprava materiálů doporučuji využívat účelovou komunikaci, vedoucí od krajské silnici II/408 Hodonice -  Krhovice ke štěrkovně Hodonice. V průběhu realizace stavby budou všechny komunikace, dotčené provozem stavby, udržovány ve sjízdném stavu. Případné nánosy zeminy je nutno z komunikací neprodleně odstraňovat. Před vyklizením staveniště bude případné narušení komunikací (i pozemků v obvodu staveniště) vlivem provozu stavby uvedeno do původního stavu.

Jako prevence proti případným rozepřím bude bezprostředně před zahájením stavby a po dokončení stavebních prací zdokumentován stav objektů v sousedství navrženého odběrného objektu (dům č.p. 237).

B.4.2.  Zásady zařízení staveniště

Charakter stavebních objektů neklade zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby. Pro skladovací, administrativní a hygienické zázemí stavby bude pro zařízení staveniště (vzhledem k charakteru a rozsahu stavby) využito pouze mobilních objektů dodavatele. Skládky materiálu jsou navrženy volné, materiál bude přednostně ukládán přímo v místě upotřebení. Choulostivý materiál bude uložen ve stavební boudě. Skládky, ale i staveniště, je nutno řádně zabezpečit, aby nedošlo ke škodám na materiálu, případně k ohrožení bezpečnosti pracujících na stavbě i dalších osob.

Objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemcích investora, v blízkosti místní komunikace. Umístění objektů bude upřesněno investorem při předání staveniště zhotoviteli stavby.

Elektrickou energii pro objekty zařízení staveniště i pro vlastní potřeby stavby je nutno zajistit z mobilních agregátů zhotovitele, případně je možno se po dohodě napojit na veřejnou rozvodnou síť. Zařízení staveniště není možno napojit na zdroj pitné vody, pitná voda se bude dovážet. Užitkovou vodu pro potřeby stavby (vlhčení zeminy aj.) je případně možno odebírat přímo na staveništi z místních zdrojů.

Stavba vyžaduje přípravu betonové směsi – vodostavebního betonu. S ohledem na požadovaný rozsah a kvalitu betonové směsi, bude zajištěna její příprava v centrální míchárně. Příprava betonové směsi přímo na staveništi nezajistí její požadovanou kvalitu (odolnost proti chemickému účinku vody, vodotěsnost, trvanlivost, mrazuvzdornost, objemová stálost, pevnost a houževnatost).

B.4.3. Nakládání s odpady

Při vlastní realizaci stavby nebude vznikat nebezpečný odpad. Vlastnosti odtěženého sedimentu umožňují jeho ukládání na povrch terénu.

S odpady, které při stavbě případně vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy souvisejícími. Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od použitých materiálů, zlikviduje dodavatel na své náklady podle svých pracovních postupů. Během výstavby bude vedena průběžná evidence odpadů, které vzniknou při stavbě, a tato evidence bude předložena při kolaudaci stavby.

## B.4.4.  Požadavky na provádění stavby

Požadavky na postup stavebních prací jsou uvedeny v dokumentaci objektů. Termín realizace je předpokládán v roce 2017. Z hlediska charakteru stavebních prací je optimální suché teplé období (pozdní léto, začátek podzimu s minimem srážek), mimo období migrace a rozmnožování obojživelníků, hnízdění ptactva, mrazivé období a mimo období s dlouhodobými nebo přívalovými srážkami.

Návrh kontrolních prohlídek stavby:

- Vytyčení stavby

- Založení objektů

- Kontrola objektů před zakrytím

- Před vydáním kolaudačního souhlasu (před zahájením napouštění nádrže)

## B.4.5.  Péče o bezpečnost práce

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (déle jen BOZP). Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. Zejména se jedná o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění :

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

- Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce)

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce)

- Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole)

- Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)

- Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb)

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP)

Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených případů:

- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP (§15 zákona 309/2006 Sb.), musí investor smluvně zajistit činnost koordinátora

- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci koordinátorem všechny osoby na straně (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.)

V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP a technických norem na této stavbě

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník. Přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který předloží investorovi

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na dotčených komunikacích a silnici. Výjezd ze staveniště bude opatřen nezbytnými dopravními značkami.

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby) musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

B.4.6.   Vliv provádění stavby na životní prostředí

Přípravné práce (vypuštění nádrže) je nutno s ohledem na všeobecné zájmy ochrany přírody realizovat mimo období migrace a rozmnožování obojživelníků, mimo jejich období případného zimování v nádrži a mimo období hnízdění ptactva. V nádrži vyla průzkumem zjištěna vymírající populace škeble rybniční. Před vypuštěním nádrže bude proveden doplňující zoologický průzkum, zaměřený na přítomnost případně přeživších jedinců škeble rybniční a na ni vázané hořavky duhové. Dle výsledků doplňujícího průzkumu pak provést případný záchranný transfer, kterému by měl být přítomen odborník, se kterým je nutno odsouhlasit způsob dočasné depozice v jiné nádrži, příp. v sádce.

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území, nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Případný nános v toku dané lokality, prokazatelně způsobený činností při provádění zemních prací, bude odstraněn zhotovitelem akce. V průběhu výstavby může dojít k částečnému zhoršení vzhledu okolí i ke zhoršení kvality vody v toku zakalením vlivem stavební činnosti. Toto zhoršení bude pouze přechodné a lze je významně eliminovat stavební kázní a organizací prací ze strany zhotovitele.

Důsledně budou dodržovány zásady ochrany dřevin rostoucích mimo les. Práce budou prováděny tak, aby na pozemcích, jejich vegetačním krytu a případných zařízeních nedošlo při výstavbě ke škodám. Dle potřeby budou dřeviny vhodným způsobem chráněny před poškozením stavební mechanizací (bednění aj.).

Během výstavby nesmí dojít k znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Veškeré mechanismy pohybující se v toku a budoucí zátopě, nebo v jejich blízkosti, musí být opatřeny ekologickými náplněmi (biologicky odbouratelné oleje), které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami (maziva, řezné kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními či srážkovými vodami. Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku závadných látek, je nutno postupovat podle § 6 a následujících vyhlášky č. 6/1977 Sb.

B.5.   Přílohy

- tabulka zatopených ploch a objemů

- výpočet přepadu požeráku

- fotodokumentace (Ing. Mejzlík, 08/2016)

Znojmo 12/2016                                                                               Vypracoval : Jaromír Parolek

TABULKA ZATOPENÝCH PLOCH A OBJEMŮ

| KÓTA HLADINY | HLOUBKA VODY | ZATOPENÁ PLOCHA | OBJEM JEDNOTLIVĚ | OBJEM CELKEM | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m n.m. | m | m2 | m3 | m3 |  |
| 197,70 | 0,00 | 75 | 0 | 0 |  |
| 198,20 | 0,50 | 675 | 185 | 185 | HS |
| 198,70 | 1,00 | 970 | 410 | 595 |  |
| 199,40 | 1,70 | 1340 | 810 | 1405 | HN |
| 199,70 | 2,00 | 1390 | 410 | 1815 | HMAX |

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PŘEPADU POŽERÁKU

Q = M . b. H3/2    (m3.s-1)

- ostrohranný přeliv, přepadový součinitel M = 1,816

- délka přepadové hrany b = 0,24 m

- H = přepadová výška

| Přepadová výška (m) | Přepadové množství (m3.s-1) |
| --- | --- |
| 0,01 | 0,0004 |
| 0,02 | 0,0012 |
| 0,03 | 0,0023 |
| 0,04 | 0,0035 |
| 0,05 | 0,0049 |
| 0,06 | 0,0064 |
| 0,07 | 0,0081 |
| 0,08 | 0,0099 |
| 0,09 | 0,0118 |
| 0,10 | 0,014 |
| 0,15 | 0,025 |
| 0,20 | 0,039 |
| 0,25 | 0,054 |
| 0,30 | 0,072 |

Kapacitní průtok štoly DN 200 při spádu 1,4 % QKAP = 0,039 m3.s-1 → vypouštění nádrže bude prováděno postupným vyjímáním jednotlivých hradítek požeráku, s ohledem na kapacitu trubní výpusti v počtu maximálně 1 ks současně. Přepadové množství při vypouštění nádrže QVYP = 0,025 m3.s-1 při přepadové výšce 0,15 m bude trubní výpustí spolehlivě převedeno (průtok v potrubí o volné hladině).

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### SITUAČNÍ VÝZKRESY |  | Měřítko : 1:50 000 | Počet A4 : 2 |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
| ### SITUACE VODOHOSPODÁŘSKÉ MAPY |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : C.1. |

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### SITUAČNÍ VÝZKRESY |  | Měřítko : 1:10 000 | Počet A4 : 1 |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
| ### PŘEHLEDNÁ SITUACE |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : C.2. |

TRUBNÍ PŘIVADĚČ

VÝPUST

MOKŘAD

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### SITUAČNÍ VÝZKRESY |  | Měřítko : 1: 1000 | Počet A4 : 1 |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
| ### SITUACE KATASTRÁLNÍ MAPY |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : C.3. |

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### DOKUMETACE OBJEKTŮ |  | Měřítko : | Počet A4 : 3 |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
| ### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : D.1. |

D.1.     TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.   Odbahnění - JKSO 833.19.1.9.

V zátopě mokřadu bude provedeno odtěžení rybničního bahna. Současně se strhnou příbřežní rákosiny a břehy nádrže se upraví do proměnlivého pozvolného sklonu. Zásada výškové úpravy dna mokřadu jsou vyznačeny v příloze D.5.

Odstraněný sediment se uloží na dočasné hromady ve stávající zátopě mokřadu podél jeho severovýchodního břehu. Po odvodnění bude naložen na dopravní prostředky a přemístěn na místo trvalého uložení. Odtěžený sediment bude dle předpokladu použit k rekultivaci těžebního prostoru štěrkovny Hodonice, odvozová vzdálenost do 0,5 km. Odvozová trasa vede po asfaltové místní komunikaci a po zpevněných účelových komunikacích. Odvoz odtěženého sedimentu je nutno provádět v klimaticky příhodných podmínkách, nutno zabránit nadměrnému znečišťování dotčených komunikací nebo zvýšené prašnosti v  intravilánu obce.

Dle výsledků sondáže se únosnost dna nádrže pohybuje převážně v rozmezí 40-60 kPa. V okraji zátopy podél břehů se únosnost výrazně zvyšuje. Únosnost dna lze výrazně zvýšit po vypuštění nádrže řádným odvodněním zátopy, provedeným s dostatečným časovým předstihem před realizací těžby sedimentu. Vysušení dna zjednoduší podstatně těžbu a vytěžený sediment bude z hlediska dalšího použití mnohem kvalitnější. Za stávajícího stavu nádrž nelze vypustit, proto je realizace těžby sedimentu je časově podmíněna výstavbou trubní výpusti a jejím uvedením do provozu.

Přípravné práce (vypuštění nádrže) i vlastní těžba sedimentu může být z hlediska zájmů ochrany prováděna v termínu srpen až únor běžného roku, tj. mimo hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků. Vypuštění nádrže musí být podle požadavku orgán ochrany přírody realizováno nejpozději do konce října. Tímto dojde ke ztrátě vhodných podmínek pro případné zimování některých obojživelníků ve vodě, tzn., že vliv zemních prací na zimující obojživelníky bude výrazně eliminován. Zahájení přípravných prací i zahájení vlastní těžby sedimentu budou s dostatečným předstihem oznámeny příslušnému orgánu ochrany přírody (Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí). Před zahájením přípravných prací je nutno zajistit i provedení doplňujícího biologického průzkumu – viz část B.4.6. Vlastní realizaci těžby sedimentu doporučuji provádět za biologického dohledu, prováděného odborníkem z oboru zoologie.

Provozem těžební a dopravní techniky nesmí být narušeny nebo poškozeny stávající výsadby dřevin v okolí nádrže. Dřeviny budou dle potřeby vhodným způsobem chráněny (bednění aj.). V maximální míře je nutno šetřit stávající travní porosty v okolí nádrže. Pro provoz stavební a dopravní techniky je proto možno používat pouze manipulační pás v ose navrženého trubního přivaděč o šířce max. 5,00 m.

Součástí odbahnění nádrže bude po dokončení těžby sedimentu provedení výškopisného a polohopisného zaměření dna zátopy nádrže.

.

D.1.2.    Stavební úpravy - JKSO 832.39.9.9.

Trubní výpust

Výpust rybníka je navržena trubní DN 200, s požerákovým uzávěrem. Požerák je navržený dřevěný, otevřený, prefabrikované konstrukce. Před zahájením prací na objektu výpusti je nutno zajistit vypuštění nádrže (čerpáním, násosková výpust apod.) a po celou dobu výstavby trubní výpusti je nutno zajistit převádění vody přes stavební rýhu a čerpání vody ze stavební jámy.

Objekt výpusti bude založen do zářezu se šikmými stěnami (sklon max. 1:0,5), na zhutněnou základovou spáru. Případné přehloubení nebo nerovnosti dna stavební rýhy budou vyrovnány hubeným betonem. Výpustné potrubí je tvořeno troubami z tvrdého PVC DN 200 SN 8. Trouby budou kladeny na podkladní železobetonovou desku a obetonovány s výztuží 1x ocelovou svařovanou sítí KARI.

Vtoková část výpusti bude upravena pro osazení dřevěného požeráku podle montážních pokynů výrobce požeráku. Výpust bude ukončena čelem z kamenné rovnaniny, s kamennou přídlažbou kladenou na sucho. Přednostně bude pro viditelné kamenné konstrukce využito kamene místního původu.

Štola výpusti bude před zásypem převzata projektantem a technickým dozorem investora. Bezprostředně před zásypem budou stěny štoly natřeny jílovitým mlékem a ze stěn stavební rýhy se odstraní přesušené nebo rozmáčené zeminy. Obsyp objektu včetně zásypu stavební rýhy bude prováděn po průběžných vrstvách o maximální mocnosti 0,15 m, průběžně hutněných. Zvláštní důraz při hutnění je kladen na místa styku nově ukládaného materiálu s původním materiálem hráze – stěny rýhy se v průběhu sypání opatří stupňovitými zářezy, aby se ukládaný materiál co nejlépe spojil s původním materiálem. Zemina použitá pro zásyp musí mít zrnitost, koeficient průsaku a ostatní fyzikální vlastnosti shodné s původní zeminou hráze. Obsyp štoly v délce 2,00 m před vyústěním bude proveden z propustného materiálu. Zakládání, provádění objektu výpusti a navázání hráze na objekt se bude plně řídit ustanoveními ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Zeminu pro zásyp stavební rýhy (těsnící jádro) nutno zajistit z jiných zdrojů.

Provozní uzávěr trubní výpusti bude tvořit dřevěný prefabrikovaný požerák. Parametry dřevěného požeráku jsou vyznačeny v příloze D.7. Případně je možno použít i prefabrikovaný betonový požerák obdobných parametrů (vnitřní světlost), jehož konstrukce však bude mnohem mohutnější a do prostředí méně zapadající.  Osazení požeráku a jeho napojení na konstrukci štoly výpusti bude provedeno podle montážních pokynů výrobce požeráku.

Přepadová stěna požeráku je tvořena dlužemi z dubového dřeva tl. 30 mm, výšky 150 mm, je zdvojena a prostor mezi stěnami vyplněn dusaným jílem. Veškerá hradítka (dluže) budou opatřena příslušným kováním, tj. háčky na zachycení dluží. Manipulace s dlužemi bude prováděna ocelovým hákem s rukojetí, z kruhové oceli Ø10 mm, délky 1,90 m. Hák bude trvale zavěšen na vnitřní straně uzamykatelného požeráku. Na vnější stěnu požeráku se viditelně osadí limnigrafická lať.

Požerák bude přístupný krátkou prefabrikovanou manipulační lávkou z dubového dřeva. Použitý materiál bude co nejvíce přírodní – polohraněné trámy a neomítané fošny zbavené kůry, konzervované vhodným ekologicky nezávadným prostředkem, neměnícím přirozenou barvu dřeva. Podlažiny budou z nehoblovaných neomítaných fošen. Osazení lávky bude provedeno podle pokynů jejího výrobce.

Odběrný objekt

Odběrný objekt tvoří pravoúhlá šachta z vodostavebního betonu vyztuženého ocelovou svařovanou sítí KARI. Objekt bude založen na podkladní vyrovnávací vrstvu z prostého betonu v pažené stavební jámě. Dno šachty (dopadiště) bude opevněno kamennou dlažbou. Odběrný objekt bude zabezpečen ocelovou mříží.

Odběrný objekt je situován v místě společného vyústění dešťové kanalizace a podchyceného drobného pramene do opevněného odvodňovacího příkopu. Šachta odběrného objektu podchytí obě stávající vyústění. Další větev dešťové kanalizace (vyústěná do krátkého příkopu souběžného s místní komunikace) se zaústí do boční stěny šachty odběrného objektu navrženým krátkým betonovým potrubím, které nahradí původní otevřený příkop.  Stěna šachty na odtokové části se přizpůsobí rozměrů stávajícího opevněného odvodňovacího příkopu.

Objekt je situován v bezprostřední blízkosti domu č.p. 237. Provádění stavebních prací nesmí narušit statiku žádných jeho součástí. Provádění prací na objektu bude předem oznámeno vlastníkovi sousední nemovitosti. Zhotovitel stavby bezprostředně před zahájením stavby a po dokončení stavebních prací zajistí fotodokumentaci stavu sousedních objektů.

Trubní přivaděč

Trasa trubního přivaděče je navržena přímá, nejkratším směrem od odběrného objektu k nádrži Panský rybník. Vlastní z trubní přivaděč je navržený z plastových hrdlových trub s integrovaným těsněním, z materiálu PVC DN 200 SN 8. Potrubí bude uloženo do otevřené stavební rýhy na podkladní pískové lože o tloušťce 100 mm a opatřeno obsypem z prohozené zeminy min. 200 mm nad vrchol potrubí. V části trasy je nutno provést navýšení terénu nad trasou trubního přivaděče, na požadovanou minimální výšku 0,60 m.  K navýšení terénu bude použita vhodná zemina, těžená při úpravě zátopy mokřadu, ne však rybniční bahno.

V trase trubního přivaděče je navržena plastová revizní šachta DN 400/200 běžného provedení. Trasa trubního přivaděče kříží nezpevněnou polní cestu. V místě křížení bude potrubí uloženo do ocelové chráničky. Vyústění trubního přivaděče do nádrže bude provedeno prosté – v místě vyústění se osadí ocelová trubka a  okolí vyústění se opevnění kamennou rovnaninou.

Veškeré stávající travnaté plochy narušené výstavbou trubního přivaděče, včetně ploch narušených ostatním provozem stavby, se uvedou do původního stavu. Travní porost se obnoví výsevem lučního trávníku, požadováno je osivo krajinné travní směsi do polostínu s příměsí bylin 10-15%.

Stabilizace břehů

Abrazně narušený jihozápadní břeh nádrže, tvořící návodní líc zemního valu (obvodové hrázky) se stabilizuje drátokamennými gabiony. Pro konstrukci gabionů budou použity z ocelové svařovaná gabionové sítě s antikorozní ochranou, rozměr oka 100/100 mm, drát Ø 4,0 mm, s garantovanou životností min. 60 roků. Gabiony se osadí na vyrovnanou základovou spáru, zpevněnou štěrkodrtí. Montáž gabionových konstrukcí se bude řídit technologickým postupem výrobce gabionových sítí. Do viditelného líce drátokamenné konstrukce se použije kámen, který odpovídá místním podmínkám Koruna gabionů je navržena v úrovni 199,70 m n.m., tj. 0,30 m nad normální hladinou vody v nádrži.  Proti vyplavování zeminy ze zemního valu bude rubový líc gabionů opatřen filtrační geotextilií 400 g.m2. Koruna zemního valu se po celé délce vyrovná na jednotnou úroveň 199,70 m n.m. K vyrovnání bude po proschnutí použita zemina vytěžená ze základové spáry gabionů. Stávající travnaté plochy narušené stavebními pracemi se uvedou do původního stavu – viz trubní přivaděč.

D.1.3.   Požadavky na kácení vegetace

Stavební úpravy nevyžadují odstranění dřevin rostoucích mimo les.  Provozem těžební a dopravní techniky nesmí být narušeny nebo poškozeny stávající výsadby dřevin v okolí nádrže. Dřeviny budou dle potřeby vhodným způsobem chráněny (bednění aj.). V maximální míře je nutno šetřit stávající travní porosty v okolí nádrže. Je proto nutno ze strany zhotovitele stavby omezit vjezd na travnaté plochy na nezbytně nutnou míru a dodržovat stavební kázeň. Je nutno organizovat provoz stavební a dopravní techniky přednostně na manipulační pás v ose navrženého trubního přivaděč o šířce max. 5,00 m.

D.1.4.   Předpokládaný postup výstavby

- odvodnění zátopy rybníka

- výstavba trubní výpusti

- odtěžení sedimentů ze zátopy rybníka, s uložením na hromady

- stabilizace břehů

- odvoz sedimentů na místo trvalého uložení

- výstavba odběrného objektu a trubního přivaděče

- výstavba bezpečnostního přelivu

- dokončovací práce, uvedení ploch narušených provozem stavby do původního stavu

D.1.8.   Dotčené sítě, ochranné pásma

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu VN a NN.

Znojmo 12/2016                                                                  Vypracoval :   Jaromír Parolek

SOUŘADNICE VRCHOLOVÝCH BODŮ

| VRCHOLOVÝ BOD | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 633911,52 | 1197448,67 |
| 2 | 633870,74 | 1197431,49 |
| 3 | 633883,24 | 1197453,45 |
| 4 | 633911,51 | 1197387,22 |
| 5 | 633907,35 | 1197386,73 |
| 6 | 633951,52 | 1197319,90 |

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 10 / 16 | Datum : 12 / 2016 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Obec Hodonice |  |  |
| ### MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA ### DOKLADOVÁ ČÁST |  | Měřítko : | Počet A4 : |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
| ### STANOVISKA ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : E.1. |

SEZNAM DOLOŽENÝCH VYJÁDŘENÍ

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, č.j. MUZN 31030/2017, 25.4.2017: souhrnné stanovisko

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, č.j. MUZN 48274/2017, 19.6.2017: závazné stanovisko, souhlas k zásahu do VKP

- E.ON Servisní s.r.o., zn. M40715-16158495, 24.1.2017: v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a NN, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu, platnost vyjádření 12 měsíců do 24.1.2018

- GasNet s.r.o., zn. 5001439405, 30.1.2017: nejsou umístěna plynárenská zařízení, platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 512023/17, 16.1.2017: nedojde ke střetu s podzemním vedením, platnost vyjádření do 16.1.2019

- Vodárenská akciová společnost a.s., č.j. 419/2017-SG, 6.2.2017: nachází se zařízení v blízkosti stavby, platnost vyjádření 1 rok. Stanovisko projektanta: zmiňovaná zařízení se nacházejí v místní komunikaci, do jejíhož tělesa nebude navrženou stavbou zasahováno.

- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, č.j. 72123/2017-8201-OÚZ-BR, 26.2.2017: není v rozporu se zájmy MO, platnost vyjádření 2 roky

- Povodí Moravy s.p., zn. PM0105972/2017-203/Mi, 27.1.2017: stanovisko správce povodí, platnost stanoviska 2 roky

- HIG geologická služba, 13.9.2016 – zeminové rozbory dle vyhl. 294/2005